土石流災害安全防護網建立-以花蓮縣秀林鄉為例

The Construction of Security Networks of Debris Flow Disaster: A Case Study in Sioulin Township, Hualian County

溫惠鈺1、陳耐錦1、趙啟宏2、許世孟1、徐森彥3

- 財團法人中興工程顧問社

- 寰正應用地質技師事務所

- 水土保持局臺中分局

台灣地區地勢陡峻，且降雨頻繁，故導致易引發山崩、土石流與洪水等災害，每當暴雨或颱風來襲期間，常有許多土石流潛勢溪流被發布為土石流紅色警戒，威脅到保全住戶之生命財產安全。而目前行政院農業委員會水土保持局已針對全台 1,660 條土石流潛勢溪流進行影響範圍劃設、雨量警戒值制定、保全住戶疏散避難路線及處所規劃等，但對於土石流潛勢溪流之土砂災害風險區劃定、災損評估分析等相關資料則稍嫌不足，為了完善土石流潛勢溪流災害於災前整備、災後復舊階段時之相關決策參考，實有必要更進一步的針對各條土石流潛勢溪流進行其災害風險評估及災損估算之研究，以完整架構土石流災害安全防護網，以能有效降低土石流災害規模。

本文以花蓮縣秀林鄉境內之 27 條土石流潛勢溪流為例，進行包含基本資料蒐集與調查、土砂災害特性分析、影響範圍受災風險分析、土砂災損評估等分析。文中首先利用基本資料蒐集與調查之成果，評估秀林地區土石流潛勢溪流現況；接著分別考慮未發生土石流及發生土石流之土砂產量推估方式。未發生土石流時，利用 WINHSPF 進行土砂輸送演算，並同時考量兩種土砂來源（坡面土壤沖蝕量及崩塌量）；已發生土石流之狀況則利用 FLO-2D 來進行土石流堆積模擬。而後進行土石流潛勢溪流之災損評估分析；最後，綜合上述現調及分析成果進行土石流潛勢溪流之治理優先等級評估，進而提出秀林地區內 10 處易致災區域，其中以景美村花縣DF019、銅門村花縣 DF011、崇德村花縣 DF024 最為嚴重。本文最後綜整各項成果，完成秀林地區 27 條土石流潛勢溪流之影響範圍劃定與風險圖製作，並建置「秀林地區土石流潛勢溪流土砂災損綜合查詢展示系統」。

本文對於秀林地區土石流潛勢溪流是以科學的量化方法進行土砂災害風險區劃定、災損評估系統及災害管理系統，達到秀林地區土石流潛勢溪流整體規劃目的，可提供決策單位後續防災整備作業之參考依據。

關鍵字：土石流潛勢溪流, 安全防護, 災損評估, 災害管理