濁水溪與大甲溪流域內潛在地熱能源區位之調查

Geothermal Energy Exploration in the basins of Jhuoshuei River and Dajia River, Central Taiwan

許世孟、陳柏瑞、羅鴻傑

S. M. Hsu, B. L. Chen, and H. C. Lo

財團法人中興工程顧問社　Sinotech Engineering Consultants, Inc.

台灣近年來隨著社會經濟與產業的蓬勃發展，對於能源的需求與日俱增，而在環保意識抬頭、傳統能源日益匱乏及油價持續攀升的影響下，尋求潔淨且有效的替代能源，已成為一刻不容緩的重要課題。由於地熱能源具分布廣泛、可當基載電力且對環境友善等特性，可視為一永續利用的天然資源，於替代能源開發所扮演的角色不容乎視。其實歐美許多國家早在上個世紀便開始積極推動地熱能源的開發，甚至已進入商業發電階段許久，然而國內地熱能源方面的研究，相對於國外則處於停頓階段，其原因可能來自於初期開發成本過高、國內調查技術不足及宜蘭清水地熱開發成果未如預期等因素所造成，但在開發新能源已是國際必然趨勢之驅使下，有必要積極投入相關研究能量，奠定未來台灣地熱發電的基礎。有鑒於此，本研究利用經濟部中央地質調查所「台灣山區地下水資源整體調查」計畫於濁水溪上游及大甲溪流域既有之20處水文地質鑽孔(每孔深度均為100米；鑽探孔位隸屬地層岩性涵蓋半固結岩層至固結岩層之沉積岩與變質岩)，進行地熱探勘的調查工作，主要運用孔內流體溫度探測儀，量測溫度隨深度變化，再藉由地溫梯度的換算，初步瞭解研究區域內地熱能源開發的潛能區位。根據調查結果顯示，位於濁水溪上游隸屬大禹嶺層的奧萬大森林遊樂園及廬山層的親愛國小的地溫梯度分別為82.19°C/Km及33.08°C/Km，研判區域具有相當高的地熱能源開發潛勢，而位在大甲溪上游同樣隸屬廬山層環山檢查哨的地溫梯度為40.02°C/Km，其地熱開發潛勢亦不容忽視，從以上地溫梯度相對較高測站坐落地層之岩性分析，發現以板岩及變質砂岩為主的中新世至中生代地層較具地熱開發潛勢；另從20孔調查資料所繪製之地溫梯度分布圖顯示，地溫梯度分布具有由西向東升高趨勢，地溫梯度相對較高之行政區域落在台中市和平區與南投縣仁愛鄉。此外，從鑽孔所觀測到之井內溫度剖面異常點與孔內裂隙位態調查資料比對顯示，可能受地下水沿孔隙或裂隙流入(出)孔內所導致，此訊號可作為判定地熱流通區域(feed zone)，決定地熱儲集層位置。

中文關鍵字：地熱能源、地溫梯度、溫度井測、地熱儲集層

英文關鍵字：Geothermal energy, geothermal gradient, temperature logging, geothermal reservoir